Manual del Prototipo Arduino (RFID, Servo y Pantalla)

Luis David Caicedo Rodríguez

Edisson David Vargas Castiblanco

Javier Santiago Pérez Tobon

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

Tecnología en Desarrollo de Software

Diseño de Software I

José Del Carmen Ortega Castro

26 de octubre de 2026

Manual del Prototipo Arduino (RFID, Servo y Pantalla)

Para qué sirve

El prototipo reproduce en pequeño la garita: un lector de tarjetas RFID identifica a la persona, un servomotor hace de pluma, una pantalla muestra el resultado y un pitido avisa. Las reglas son las mismas del simulador. Su inspiración es el proyecto didáctico de SunFounder (s. f.).

Qué está probado y qué no

Tabla 1

Estado del prototipo

| Parte | Estado |
| --- | --- |
| Reglas en C++ (cispph_core.h) | 23 pruebas en un PC, 0 fallos |
| Sketch (cispph.ino) | Ejecutado en un PC con piezas de reemplazo; el flujo coincide con lo esperado |
| Órdenes desde el computador (ABRIR, DENEGAR, LCD, PING) | Revisadas en el PC; sin probar con la placa |
| Compilación con la herramienta de Arduino | Pendiente de prueba |
| Cableado y funcionamiento con piezas reales | No probados |

Piezas necesarias

• Arduino UNO y cable USB.

• Lector RFID MFRC522 con tarjetas o llaveros.

• Servomotor (por ejemplo, SG90).

• Pantalla LCD 16x2 con adaptador I2C.

• Buzzer (pitador).

• Un interruptor para elegir entrada o salida.

• Cables y protoboard.

Conexiones

Tabla 2

A qué pin va cada pieza

| Pieza | Conexión en el Arduino UNO |
| --- | --- |
| Servo (señal) | Pin 9 |
| Buzzer | Pin 8 |
| Interruptor entrada/salida | Pin 4 y tierra (GND) |
| MFRC522 | RST al 7, SS al 10, MOSI al 11, MISO al 12, SCK al 13 |
| Pantalla I2C | SDA a A4 y SCL a A5; la dirección suele ser 0x27 o 0x3F |

Cuidado: el lector MFRC522 trabaja a 3,3 voltios. Conectarlo a 5 voltios puede dañarlo. Si el servo se mueve mal, aliméntelo con una fuente aparte y una la tierra con la del Arduino.

Librerías de Arduino

En el IDE de Arduino, instale: MFRC522, LiquidCrystal I2C. Servo, SPI y Wire ya vienen incluidas.

Cómo cargarlo

• Abra prototipo-arduino/cispph/cispph.ino en el IDE de Arduino.

• Cambie los UID de ejemplo por los de sus tarjetas (están al comienzo del archivo).

• Elija la placa Arduino UNO y el puerto, y pulse Subir.

• Para probar sin lector, active la línea SIMULACION_SERIAL: escriba el UID en el Monitor Serie, por ejemplo DEADBE01.

Qué hace

• Lee la tarjeta y busca su categoría (No VIP, VIS o VIP).

• Si está autorizada, pita una vez y sube la pluma 3 segundos.

• Si no, pita tres veces y muestra el motivo.

• Tres lecturas inválidas seguidas bloquean el lector 30 segundos.

• Hay 5 puestos de visitantes en el prototipo.

• Cada decisión se escribe por el puerto serie como una línea: tiempo, tarjeta, sentido, decisión, categoría y puestos ocupados.

Trabajo con el computador

El Arduino también acepta órdenes del computador por el cable USB: ABRIR, DENEGAR, LCD,línea1|línea2 y PING. Así el computador (con la cámara y la base de datos) decide y el Arduino solo ejecuta. Todo, el computador y el Arduino, debe ir conectado a una UPS para seguir funcionando si falla la luz. La duración de la batería se calcula como horas ≈ (Wh de la batería × eficiencia) ÷ consumo en W; la meta de 24 horas depende de medir el consumo real y todavía no está comprobada.

Referencias

SunFounder. (s. f.). RFID Access 6.0 [Documentación de proyecto Arduino]. https://docs.sunfounder.com/projects/summary-of-fun-projects/en/latest/arduino/rfid_access6.0.html